| SCHEDA PRODOTTO In ottemperanza alla legge 126/91 e al DL 101/97 |  |
| --- | --- |
| Serie Cabina Elettorale EURO 2000 MOD.EURO 2000/80 cm.200x84x75 MOD.EURO 2000/1-R cm.200x106x97 | Azienda produttrice: |
| Materiali impiegati: Telaio in alluminio ENAW 6060 in tubo quadro 20 x 20 x 1,5. Ripiani in lamiera Zincata o verniciata (vernice ignifuga e atossica in rif. D.L. 26 GIU. 1984 – S.O.G.V. n° 234 del 25.8.84). Le saldature con barrette d’alluminio 5356 sono effettuate in TIG di misure 2,4 mm, Il gas di protezione usato è l’ARGON 5.0. I pannelli sono in Polipropilene Alveolato “Ondulex” di 3 mm trattate autoestinguenti. Accessori : Tenda in stoffa o tessuto ignifugo o TNT ignifugo. Lampada con supporto a pinza. PESO: MOD. EURO 2000/80 – Kg. 9,2 MOD. EURO 2000/1-R – Kg. 12 |  |
| Informazioni d’uso e Manutenzione: Lavare con panno umido e/o soluzione detergente leggera, evitando l’impiego di solventi e abrasivi. Non applicare ai ripiano/i un carico superiore a 50 Kg. Ecologia: Al termine dell’utilizzo affidare il prodotto ad una piattaforma ecologica o un centro di smaltimento autorizzato. |  |
| Montaggio: Il prodotto si presenta già assemblato e quindi non necessita di attrezzi per il montaggio. Dispiegare i 2 lati chiusi a libro sino a 270°. Bloccare le sezioni incassando il ripiano dall’alto verso il basso nei sostegni centrali. Montare l’asta per tendina (dopo averla inforcata sulla medesima), portando in corrispondenza le sue estremità ricurve con i fori appositi posti in alto. |  |
| Eventuali informazioni aggiuntive: Non appendersi alla cabina o al ripiano, non salire coi piedi sul ripiano. Evitare che le superfici entrino in contatto con solventi e diluenti, non che esporli a temperature superiore a 150°C. Non disperdere il prodotto o le sue parti nell’ambiente. Prodotto conforme all’OMOLGA DCPST/A5/N°4261/OM/902843 rilasciata dal MINISTERO DELL’INTERNO, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica Area V PROTEZIONE PASSIVA il 10 MAG. 2005 ROMA. Il prodotto è rapportabile ai collaudi effettuati sul lotto n° 05.00647.01.004, n° 05.00618.00.005 , n° 05.00648.01.006 , n° 05.00648.02.05 e n° 05.00647.00.003 del 19/01/05 Conformità N° 05/796/1 e N° 05/796/2. |  |

Dichiarazione CE di conformità

Noi			CIVISTAMPA Srl

Via G. Miglioli n° 16

20030 SEVESO (MI)

ITALIA

Dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che il prodotto:

Marchio		EURO 2000

Tipo			Cabina elettorale

Modello		200 x 106 x 97 cm

come descritta nella documentazione allegata è in conformità con la Norma Prodotto       126/91, al DL 101/97, al DD.MM. 26 GIU. 1984 e DD.MM. 3 SET. 2001.

Nome			Luigi Walter

Cognome		Crippa

Posizione		Amministratore unico

Seveso li  				Firma ...............................................